МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 21.02.2014                                                                                                             № 25

с.Старая Ювала Кожевниковский район Томская область

Об утверждении Генеральной схемы очистки территории

Староювалинского сельского поселения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 г № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 42-128-4690-88, а также в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Староювалинского сельского поселения и охраны окружающей среды,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Генеральную схему очистки территории Староювалинского сельского поселения  согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее  постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации Староювалинского сельского поселения по адресу: www.uvala.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Староювалинского

сельского поселения                                                                                 В.Н. Зеленьчуков

исп. Зеленьчуков В.Н.

41327

В дело №______

«       »___________20____г.

____________В.В.Прокопьева

Приложение 1

к постановлению  Администрации

Староювалинского сельского поселения

21.02.2014  №  25

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

ОЧИСТКИ

ТЕРРИТОРИИ СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЖЕВНИКОВСКОГО  РАЙОНА

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

с. Старая Ювала

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения |  |
| 1.1. | Общие сведения о поселении |  |
| 2. | Основная часть |  |
| 2.1. | Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия |  |
| 2.2. | Существующее состояние и развитие поселения на перспективу |  |
| 2.3. | Современное состояние системы санитарной очистки и уборки |  |
| 2.3.1. | Сбор, удаление и размещение отходов |  |
| 2.3.2. | Твердые бытовые отходы |  |
| 2.3.3. | Жидкие отходы |  |
| 2.3.4. | Отходы 1-2 класса опасности |  |
| 2.3.5. | Биологические отходы |  |
| 2.3.6. | Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий |  |
| 2.4. | Транспортно-производственная база |  |
| 3. | Финансирование мероприятий по санитарной очистке |  |
| 4. | Список использованной литературы |  |

# Введение.

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов, поселков городского типа и сельских поселений приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей, в том числе в сельских поселениях.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема санитарной очистки территории Староювалинского сельского поселения Кожевниковского района Томской области.

Разработчиком схемы санитарной очистки территории сельского поселения является  Администрация Староювалинского сельского поселения.

Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили:

1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

3.Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».

4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

# Общие ПОЛОЖЕНИЯ

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки территории Староювалинского сельского поселения направлена на решение комплекса работ по организации, сбора, удаления и размещения бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

1.1. Общие сведения  О ПОСЕЛЕНИИ

Общая площадь Староювалинского сельского  поселения составляет 74 037 га. Численность населения по данным на 01.01.2014 года составила 2827 чел. В состав поселения входят с.Старая Ювала, с.Зайцево, с.Елгай, д.Новая Ювала, с.Хмелевка, д. Аптала, д. Старочерново. Административный центр – село Старая Ювала. Поселение на севере граничит с Песочнодубровским сельским поселением, на востоке с Кожевниковским  сельским  поселением, на юге и западе с Новосибирской областью.  Главная водная артерия – р. Бакса.

# 2. Основная часть.

# Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия

Географически территория Староювалинского сельского поселения находится   в лесной зоне, охватывающей юго-западную часть Томской области, в Западно-Сибирской низменности.

Рассматриваемая территория относится к зоне умеренного увлажнения, один год из трех бывает засушливым. Среднегодовая сумма осадков свыше 600 мм. Среднегодовая температура воздуха составляет 4,0 градусов по Цельсию.

В годовом ходе направлений ветров  наблюдается юго-западное направление.

# 2.2. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу

Староювалинское сельское  поселение состоит из 7 населенных пунктов с общей численностью 2827 человек.

В последние годы в Староювалинском сельском поселении наблюдалась тенденция снижения населения.

Распределение населения сельского поселения по населённым пунктам:

| Население | Ст.Ювала | Н-Ювала | Зайцево | Старочерново | Елгай | Хмелевка | Аптала | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 1.Хозяйств | 380 | 74 | 151 | 4 | 152 | 139 | 68 | 968 |
| 2.население | 1050 | 201 | 502 | 11 | 438 | 402 | 223 | 2827 |

Инерционный: (численность населения сокращается из-за низкого естественного прироста, старение населения).

Оптимистический: стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост т.е. превышение показателя рождаемости над смертностью.

Вероятностный: компромиссный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период – структурная  перестройка экономики. Население сельского поселения занято в производственной сфере, и сфере оказания услуг (торговля, образование, медицина и прочее).

2.2.1 Организация водоснабжения в поселении

Источником водоснабжения населенного пункта являются подземные воды.  Вода не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1040-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарным показателям». В воде превышает уровень железа в несколько раз от допустимых норм.

В 2014 году планируется провести работы по капитальному ремонту сети хозпитьевого водоснабжения с применением пластиковых труб.

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах планируется организация и строительство зон санитарной охраны.

# 2.3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

Загрязненность окружающей среды отходами в настоящее время является серьезной проблемой в сельском поселении. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

При неправильном захоронении  отходы представляют угрозу здоровью населения, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают сельскохозяйственные угодья и создают эстетические и рекреационные проблемы. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей природной среды является проблема мусора, утилизации и размещения отходов.

В настоящее время на территории Староювалинского сельского поселения нет обустроенного полигона ТБО, ближайший полигон ТБО находится в 30 километрах от центра сельской администрации, построенный в основном для районного центра.

- санитарная норма образования бытовых отходов – 0.4 т/год на человека. Установлено, что от сельских жителей на свалки поступает на 25-30 % отходов меньше, чем от городских, поскольку бытовые отходы сельских населенных пунктов содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах. Это снижает объем утилизируемых отходов в сельских населенных пунктах не менее, чем на 25–30 %.

С учетом этого норма образования бытовых отходов для сельского населения не превысит 0,3 т/год на человека;

- ожидаемый объем отходов от семи населенных пунктов Староювалинского сельского поселения составит: 0,3 т/год.чел. х 2827 = 848 т/год;

Не на всех сельскохозяйственных и иных предприятиях создана система  деятельности по обращению с отходами: оборудование специальных площадок и мест сбора и временного накопления отходов (сменяемые промаркированные контейнеры, стеллажи, площадки с твердым покрытием для раздельного хранения и сортировки отдельных утильных фракций, благоустроенные подъезды, оборудованный транспорт для транспортировки отходов, договорная и лицензированная схема обращения с отходами и т.д.)

2.3.1. Сбор, удаление и  размещение отходов

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий и объектов социальной сферы (почтовое отделение, фельдшерско-акушерские пункты, школа, библиотека, магазин) должен производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках.

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и хранения твердых бытовых отходов, должны размещаться в установленном порядке. Исполнение и контроль за сбором твердых бытовых отходов, в том числе по обращению с ТБО   опасности возложены:

-по населенным пунктам,  на администраторов сёл;

-по объектам культурно – бытового назначения (библиотеки, школы, детские сады, фельдшерско-акушерский пункты, отделения связи,)  на руководителей;

-объектам торговли  на владельцев магазинов.

Отходы, находящиеся на площадках временного хранения, могут создавать мгновенные, краткосрочные и долгосрочные проблемы как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Ликвидация ошибок, допущенных ранее, обходится, как правило, значительно дороже, чем разработка и принятие профилактических мер. Поэтому важно провести оценку возможных неблагоприятных последствий на всех этапах процесса обращения с отходами в сельском поселении.

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:

- образование (жилые и административные здания, школа, магазины, почтовое отделение, библиотека, фельдшерско-акушерские пункты);

- сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);

- обезвреживание (производится обеззараживание медицинских отходов, образующихся в фельдшерско-акушерских пунктах);

- транспортировка (в сельском поселении осуществляется силами Администрации поселения, от специально оборудованных контейнерных площадок, до места захоронения отходов и до предприятия-переработчика отходов);

- размещение (включает в себя понятие «хранение» и «захоронение», на территории сельского поселения планируется осуществлять только хранение отходов от момента их сбора до момента вывоза).

На каждом этапе Администрация сельского поселения должна проводить контроль за безопасным обращением с отходами, так как, организацию деятельности в области обращения с отходами на территории поселения осуществляют органы местного самоуправления.

2.3.2. Твердые бытовые отходы

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта  (твердые бытовые отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды  упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Норма накопления ТБО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере,  зависит от местных условий.

На общее накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:

- степень благоустройства зданий;

- вид топлива при местном отоплении;

- наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;

- климатические условия.

При определении количества ТБО следует учитывать возможность образования их во всех источниках.

Установление норм накопления ТБО должно производиться согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов», разработанных Академией коммунального хозяйства.

К основным положениям Рекомендаций можно отнести:

- работа по определению или уточнению норм накопления ТБО проводится специальной комиссией, создаваемой органами местного самоуправления (нормы накопления ТБО могут изменяться в зависимости от числа жителей населенного пункта и его специфики)

- основными показателями при определении норм накопления ТБО являются масса, объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности накопления;

- нормы накопления определяются для жилых зданий и для объектов общественного назначения;

- нормы накопления определяются: по жилым зданиям – на одного человека; по объектам культурно – бытового назначения (клубы, библиотеки) – на 1 место; по объектам торговли – на 1 кв. м. торговой площади; на фельдшерско-акушерский пункт, офис врача общей практики – на 1 посещение;

- при определении накопления отходов целесообразно использовать стандартные контейнеры емкостью 0,75 куб.м.;

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТБО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потребления населением овощей и фруктов.

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в Таблице 3, приняты согласно следующим документам:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному заместителем председателя государственного комитета  Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999г.;

- сборнику удельных показателей «предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемых для складирования в накопителях», утвержденному Минжилхозом РСФСР 30.05.8 г. № 85-191-1.

Таблица 3

| № п/п | Источник образования отходов | Среднегодовая норма образования и накопления |  | Предлагаемые нормы образования и накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | куб.м. | кг | куб.м. |
| 1 | Общая норма накопления ТБО по благоустроенным жилым домам, с населением до 100 тыс.чел. | 250 | 0,2 на 1 жителя | 100 | 0,2 |
| 2 | Учреждение (почтовое отделение, административно-финансовые учреждения, библиотека) | 40-70 | 0,2-0,3 | 40 | 0,2 |
| 3 | Школа | 24 на 1 учащегося | 0,12 на 1 учащегося | 24 на 1 учащегося | 0,12 на 1 учащегося |
| 4 | Продовольственный магазин | 250 на 1 м². площади | 0,46 на 1 кв. м. площади | 56* | 0,20* |
| 5 | Промтоварный магазин | 200 на 1 кв. м. площади | 0,15 на 1 кв. м. площади |  |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики | 120гр на 1 посещение | 0,7 на 1 посещение | 60** на 1 посещение | 0,20** на 1 посещение |

*в сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кг на 1 кв. м. торговой площади, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. торговой площади;

** в офисе врача общей практики производится осмотр и консультация пациентов, делаются назначения, в фельдшерско-акушерских пунктах - инъекции, перевязки и другие медицинские манипуляции, объем оказываемых услуг в сельском поселении значительно отличается от медицинских услуг, оказываемых в районных центрах и городах, в связи с чем, предлагается уменьшить норматив образования отходов на 50% (60 кг. на 1 посещение), а плотность отходов, равной плотности отходов, образующихся в учреждениях (0,2 куб. м. на 1 посещение).

Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления приобрели законность, их требуется утвердить органами местного самоуправления, этому должны предшествовать соответствующие замеры, учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется силами коммерческих структур по заключённым договорам. Периодичность вывоза  твердых бытовых отходов будет определяться согласно разрабатываемому графику не реже 1 раза в неделю.

2.3.3. Отходы 1-2 класса опасности.

На территории сельского поселения могут быть образованы не только  ТБО или отходы, являющиеся ВМР, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения отходами 1 класса  окружающей среды Администрация сельского поселения разработала порядок по организации сбора, хранения и транспортировки ртутьсодержащих отходов населения в Староювалинском сельском поселении. Для этих целей определены места сбора ртутьсодержащих ламп и приборов, будет выделено специальное помещение для временного хранения в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», где будет  установлен металлический герметичный контейнер.  В помещении должен быть водонепроницаемый пол,  герметичные перегородки.

2.3.4. Биологические отходы

На территории Староювалинского сельского поселения пункта сбора павших трупов животных не имеется. Биологические отходы вывозятся в пункт сбора биологических отходов, где происходит их утилизация.

2.3.5. Содержание и уборка придомовых обособленных территорий

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения должны быть установлены урны. Очистка урн  должна осуществляться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

На территории сельского поселения сбор бытовых отходов производится путем их выноса из жилых домов в  мешках в рассортированном виде согласно договору. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д.

Площадка для размещения контейнеров должна иметь:

- удобные подъездные пути для автотранспорта;

- водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон; бетон и т.п.);

- трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь);

- укрытие (крышки).

При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.

На территории сельского поселения рекомендуется проводить селективный сбор отходов, с целью уменьшения количества отходов, поступающих на свалку для захоронения, а отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами (далее -ВМР) передавать на утилизацию.

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии.

Примерное количество образующихся отходов

Таблица 4

| № п/п | Наименование отхода | Норматив образо- вания, Н | Обоснование для образования отхода, тонн | Количество образую- щихся отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | - | - | 0,010* |
| 2 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 300кг на 1чел/год |  | 848 |
| 3 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 40кг на 1чел/год |  | 6,0 |
| 4 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 250 кг на 1м² торговой площади | Всего 15 магазинов с торговой площадью 450 кв.м. | 112,5 |
| 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 24 кг на 1 учащегося | 335 учащихся | 8,04 |
| 7 | Полиэтиленовая тара поврежденная | - | - | 0,250* |
| 8 | Отходы полиэтилена в виде пленки | - | - | 0,250* |
| 9 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | - | - | 0,8* |
| 10 | Лом черных металлов несортированный | - | - | 6,0* |
| 11 | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | - | - | 0,1* |
| 12 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | - | - | 1,25* |

Для определения числа устанавливаемых контейнеров следует исходить из численности населения, норм накопления отходов и сроков их хранения.

2.4. Транспортно-производственная база

В настоящее время в  Администрации сельского поселения отсутствует парк специализированной техники для уборки территории поселения, а также для сбора и транспортировки ТБО.

До приобретения специализированных автотранспортных средств содержание территории Староювалинского  сельского поселения в чистоте и транспортировка отходов будет осуществляться силами предпринимателей по договору.

Сбор и транспортировка отходов должна осуществляться  на основании договоров собственников (владельцев), руководителей предприятий и учреждений с уполномоченными (специализированными) организациями или предпринимателями, осуществляющими деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

3. Финансирование мероприятий по санитарной очистке

Ежегодно в бюджете сельского поселения предусмотрено финансирование средств на благоустройство и санитарную очистку территории поселения.

В 2013 г.  в бюджете поселения  на благоустройство выделено 540 тыс. руб., в бюджете  на 2014 год на благоустройство выделено 120 тыс. руб.